Лабораторная работа 2

##### Описание и моделирование нерегулярных логических схем

##### Задание

## Для заданной нерегулярной логической схемы:

## cоставить структурное VHDL-описание;

## построить систему логических функций, реализуемую схемой и составить VHDL-описание по полученным выражениям;

## составить тестбенч для проверки эквивалентности двух VHDL-описаний, выполнив моделирование на всех наборах значений входных переменных;

## найти критический путь в схеме.

## Рекомендуемый порядок выполнения работы

1. Составить VHDL-модель каждого из типов элементов, входящих в схему. Если в схеме есть элементы одинакового типа, то составляется одна модель для всех элементов данного типа. Модель элемента должна учитывать задержку распространения сигнала (от входа к выходу), указанную в таблице 1. В схеме для каждого логического элемента указаны его тип (библиотечное имя) и имена входных и выходных портов.

2. Составить структурную VHDL-модель схемы в целом. Предварительно следует проставить на схеме имена связей и номера элементов, которые должны соответствовать именам сигналов и меткам элементов (в операторе port map).

3. По схеме составить логические уравнения зависимости выходов от входов, используя заданные в таблице 1 логические функции элементов. Составить VHDL-модель, используя полученные выражения.

4. Составить тестирующую программу, включающую две VHDL-модели, и формирующую входные сигналы (полный перебор) и сравнивая ответы двух схем (сигнал OK). При сравнении ответов следует учитывать, что в структурном VHDL-описании учитываются задержки распространения сигналов в логических элементах, и поэтому правильные (окончательные) ответы со структурного и логического описаний будут разнесены во времени.

5. Провести моделирование и получить временную диаграмму.

6. Для каждого тестирующего набора и для каждой функции определить задержку схемы.

7. Найти критический путь на схеме – путь с наибольшей суммарной задержкой элементов.

##### Требования к оформлению отчета

1. В отчете должна быть приведена логическая схема, на которой должны быть обозначены имена сигналов и меток элементов, соответствующие описанию на языке VHDL.

2. В отчете должен содержаться VHDL-код структурного (включая описания используемых библиотечных элементов) и логического описаний схемы, а также тестирующая программа.

3. Описания всех элементов должны быть в отдельных файлах, при этом каждый файл должен включать следующий комментарий:

– ФИО и номер группы автора разработанной VHDL-модели;

– номер варианта;

4. В отчете должны содержаться временные диаграммы, соответствующие тестирующей программе.

5. В отчете должна содержаться система логических функций, реализуемых схемой.

6. В отчете необходимо привести таблицу, содержащую значения задержки распространения сигналов от входа к выходам для каждого входного набора.

7. На логической схеме должен быть отмечен критический путь.

8. В отчете должно быть указано значение задержки схемы, соответствующее задержке критического пути.

Логические элементы

| Имя элемента | #### Функция элемента | Задержка (ns) | #### Площадь | #### Задержка, пс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | y=0 | 1 | — | — |
| VCC | y=1 | 1 | — | — |
| N | y=A | 1 | 100 | 160 |
| A2 | y=AB | 2 | 1000 | 511 |
| A3 | y=ABC | 3 | 1500 | 824 |
| A4 | y=ABCD | 4 | 400 | 1156 |
| A6 | y=ABCDEF | 6 | 400 | 1505 |
| A8 | y=ABCDEFGH | 8 | 400 | 2121 |
| EX2 | y=AB∨AB | 5 | 1000 | 592 |
| MX2 | y=VB∨VA | 3 | 1000 | 938 |
| NA2 | y=AB | 2 | 200 | 275 |
| NA3 | y=ABC | 3 | 300 | 425 |
| NA3O2 | y=AB(C∨D) | 4 | 300 | 441 |
| NA4 | y=ABCD | 5 | 400 | 742 |
| NAO2 | y=A(B∨C) | 3 | 200 | 362 |
| NAO22 | y=(A∨B)(C∨D) | 3 | 200 | 487 |
| NAO3 | y=A(B∨C∨D) | 5 | 300 | 1000 |
| NAOA2 | y=A(B∨(CD)) | 4 | 200 | 1000 |
| NEX2 | y=AB∨AB | 5 | 1000 | 526 |
| NMX2 | y=(A∨V)(B∨V) | 6 | 1000 | 593 |
| NMX4 | y=AV1V2∨BV1V2∨CV1V2∨DV1V2 | 8 | 1000 | 910 |
| NO2 | y=A∨B | 3 | 200 | 299 |
| NO3 | y=A∨B∨C | 4 | 300 | 559 |
| NO3A2 | y=A∨B∨DC | 5 | 300 | 643 |
| NO4 | y=A∨B∨C∨D | 5 | 400 | 1087 |
| NOA2 | y=A∨BC | 3 | 200 | 346 |
| NOA22 | y=AB∨CD | 4 | 200 | 477 |
| NOA3 | y=A∨BCD | 5 | 300 | 570 |
| NOAO2 | y=A∨B(C∨D) | 4 | 200 | 570 |
| O2 | y=A∨B | 2 | 1000 | 601 |
| O3 | y=A∨B∨C | 3 | 1500 | 946 |
| O4 | y=A∨B∨C∨D | 4 | 1500 | 1400 |
| O6 | y=A∨B∨C∨D∨E∨F | 6 | 1500 | 1831 |
| O8 | y=A∨B∨C∨D∨E∨F∨G∨H | 8 | 1500 | 2388 |

#### Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

Вариант  17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

Вариант 21

Вариант 22

Вариант  23

Вариант 24

Вариант 25

Вариант 26

Вариант 27

Вариант 28

Вариант 29

Вариант 30